Legislativní požadavky na stomatologické zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky (dále jen ZP - definice viz § 2 zákona č. 268/2014 Sb.), určené pro použití ve stomatologické klinické praxi, jsou velmi různorodé. Patří mezi ně široký sortiment polymerních, keramických a kovových dentálních materiálů, včetně speciálních cementů, dále dentální implantáty (převážně kovové na bázi nelegovaného titanu, ale i vyrobené z živočišných tkání), ruční a rotační nástroje a vybavení zubních ordinací.

Aby mohly být zdravotnické prostředky považovány za bezpečné a účinné při používání za stanovených podmínek a k určenému účelu, musí splňovat základní požadavky, které jsou definovány v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 54/2015 Sb. Kromě všeobecných požadavků na bezpečnost a účinnost, prokazovanou kromě jiného klinickým hodnocením podle výše uvedeného zákona, jsou v této příloze uvedeny další specifické požadavky na jejich chemické,

fyzikální a biologické vlastnosti, mikrobiologickou kontaminaci, konstrukční a měřicí vlastnosti, ochranu před nežádoucím zářením, elektrickou bezpečnost a požadavky na informace poskytované výrobcem, tj. údaje na etiketě a v návodu k použití.

Podobně jako registrační proces u léčivých přípravků probíhá u zdravotnických prostředků před uvedením na trh tzv. posuzování shody se základními požadavky. Posouzení shody může probíhat různými způsoby (moduly), které jsou v NV č. 54/2015 Sb. přesně specifikovány. Náročnost jednotlivých postupů odpovídá potenciální míře rizika při používání určitého ZP, která je vyjádřena jeho klasifikační třídou: třída III představuje nejvyšší míru rizika, následuje sestupně IIb, IIa a třída I n/n (neměřicí/nesterilní).

Posouzení shody provádí u výše rizikových zdravotnických prostředků třídy IIa, IIb a III

autorizovaná/notifikovaná osoba (AO/NB), která splňuje požadavky stanovené zákonem 
č. 22/1997 Sb. Posouzení shody zdravotnického prostředku třídy I n/n provádí sám výrobce. Odpovědnost za provedení posouzení shody má vždy výrobce zdravotnického prostředku.

Autorizací se podle zákona č. 22/1997 Sb. rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků, které zahrnují i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a použitím. Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) rozhodnutím na základě žádosti, která musí být doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených zákonem a příslušnými nařízeními vlády, a to po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami. Nezbytnými podmínkami jsou:

- odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody,

- neexistence finančních nebo jiných zájmů které by mohly ovlivnit výsledky činnosti AO,

- vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům,

- existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,

- existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby,

- existence závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody.

Další kritéria pro činnost autorizované osoby, která se po oznámení příslušným orgánům EU (kompetence ÚNMZ) stává notifikovanou osobou, jsou uvedena v příl. č. 10 k NV č. 54/2015 Sb.

Požadavky na způsobilost notifikovaných osob, nazývaných v novém právním předpisu, účinném

od 26. května 2020 (tj. nařízení EP a Rady EU 2017/745 ze dne 5.4.2017) oznámenými subjekty,

jsou výrazně vyšší, než vyžaduje současná legislativa a jejich činnost bude účinněji kontrolována. Prozatím splnilo nové požadavky jen několik největších zahraničních subjektů. Předpokládá se, že

obě české NB pro zdravotnické prostředky, tj, ITC Zlín a EZÚ Praha, podají žádost o jmenování

dle nové legislativy začátkem tohoto roku. Očekávaná doba pro posouzení nového oznámeného subjektu je 1,5 až 2 roky.

Z výše uvedeného vyplývá, že ambice pro výkon této činnosti v rámci VFN naše Zkušební

laboratoř pro dentální materiály mít nemůže. Reálným se však jeví možnost být pověřenou odbornou laboratoří v souladu s odstavcem 7 čl. 106 nařízení EP a Rady EU 2017/745 (viz příloha) a dostávat zakázky k provádění zkoušek od oznámených subjektů či Komise, případně

od Koordinační skupiny pro ZP. Podmínkou je samozřejmě akreditace zkušební laboratoře 
a splnění těchto kritérií:

- mít přiměřený počet patřičně kvalifikovaných zaměstnanců s náležitými znalostmi 
a zkušenostmi v oblasti prostředků, pro kterou bude jmenována;

- vlastnit nezbytné vybavení k provádění úkolů, které jí budou přiděleny;

- mít nezbytné znalosti mezinárodních norem a osvědčených postupů;

- mít odpovídající správní organizaci a strukturu;

- zajistit dodržování důvěrnosti informací a údajů, které pracovníci při provádění svých úkolů získají.

Pro tuto předpokládanou činnost by zkušební laboratoř potřebovala více pochopení a podpory ze strany zaměstnavatele, neboť pracovní tým by rozhodně vyžadoval posílení a následně přiměřený čas pro výcvik nových pracovníků. Akreditovaná laboratoř má rovněž povinnost udržovat 
a inovovat své přístrojové vybavení.

Tato zkušební činnost by pravděpodobně nebyla pravidelným zdrojem výdělku akreditované zkušební laboratoře, ale svým významem by určitě přispěla ke zvýšení prestiže VFN i celé ČR.

30.1.2020                      Ing. Vlasta Fialová, CSc.

Příloha: Nařízení EP a Rady EU 2017/745, čl. 106.